(สำเนาคู่ฉบับ)

ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

เรื่อง   สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  จำนวน  10  จุด

ในพื้นที่เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

………………………………….…………..

ด้วยเทศบาลตำบลมะกอก เหนือ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะ    สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  จำนวน  10  จุด  ในพื้นที่เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ติดตั้งตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลมะกอกเหนือกำหนด  ดังนี้

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่

สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)  	      จำนวน  10  ตัว

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง  จำนวน 1  เครื่อง

- จอแสดงภาพสี  LED Full HD 1080p  ขนาด  32  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง    จำนวน  1  ชุด

- อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า  ขนาด  800  VA (สำหรับกล้องวงจรปิด)	      จำนวน  10  ชุด

- อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า  ขนาด  2 KVA (สำหรับระบบบันทึกภาพ)	      จำนวน  1  ชุด

6.   อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง   	      	      จำนวน  1  เครื่อง

7.   อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ  PoE  (PoE L2 Switch)  ขนาด  8  ช่อง 	      จำนวน  7  เครื่อง

8.   ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบที่ 1 (ขนาด 36U)          จำนวน  1  ตู้

9.   สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop Wire Outdoor)     จำนวน 4,300 เมตร

10  ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร  					      จำนวน 10 ชุด

11. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ   Fiber Optic to UTP  (Media Convertor)  10/100/1000	         จำนวน  7  ชุด

12. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด				      จำนวน  1  ระบบ

รายละเอียดข้อกำหนดและคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย

วงเงินงบประมาณ   1,200,000.-บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  1,188,700.-บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล          มะกอกเหนือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ   สอบราคาครั้งนี้

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/6......

-2-

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทอร์นิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน   สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ติดตั้งในวันที่  4  สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.– 11.00 น.  โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป ( ผู้ไม่มาดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถือว่าเข้าใจสภาพพื้นที่ดีแล้ว ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น )

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม  2560               ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึง  10.00 น.  ณ  ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ  การจ้างอำเภอควนขนุน  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.     เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอควนขนุน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ   2,000.- บาท  (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่  21  กรกฎาคม  ถึง  4  สิงหาคม  2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0–7467–2227  ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.makoknuacity.go.th

ประกาศ    ณ   วันที่   21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560

(นายรนชัย   ตั้งพูนผลวิวัฒน์)

ตำแหน่ง   นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

รายละเอียดและคุณลักษณะกล้องวงจรปิด (CCTV)

อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)  จำนวน  10  ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  สำหรับการบันทึกภาพได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน  Onvif  (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน ช่องเดียวกันได้

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง  จำนวน  1  เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

-สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า4 หน่วย

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8TB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

-สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3.  จอแสดงภาพสี  LED Full HD 1080p  ขนาด  32  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  1920 x 1080  พิกเซล

-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ  32  นิ้ว

-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

-ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

-ช่องต่อ  USB ไม่น้อยว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์

-มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว

4.  อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า  ขนาด  800  VA (สำหรับกล้องวงจรปิด)	จำนวน  10  ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที

5.  อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า  ขนาด  2 KVA (สำหรับระบบบันทึกภาพ)	จำนวน  1  ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง   แบบที่ 1		จำนวน  1  เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ  PoE  (PoE L2 Switch)  ขนาด  8  ช่อง 	จำนวน  7  เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน  IEEE 802.3af  หรือ  IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

8. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบที่ 1 (ขนาด 36U)   จำนวน  1  ตู้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

9.  สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop Wire Outdoor)   จำนวน   4,300  เมตร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้าแบบมี  Armored (Outdoor,

CTV Stranded dropwire, Armored)

-เป็นสายสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน

ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA-568-C.3, Bellcore GR-20CORE, IEC 60793, IEC 60794-1-2, ITU G.652D และ RoHS  เป็นอย่างน้อย

-รองรับการใช้งาน  IEEE802.3

-เป็นสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน  12 Core  และมี ripcord ช่วยในการปอกสาย

-มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้  Fiber Type เท่ากับ 9/125 µm (OS2),มีค่า Mode Field Diameter  9.2  0.4 m,  มีค่า Attenuation ไม่น้อยกว่า 0.35 dB/km@1310 nm, Attenuation ไม่น้อยกว่า

0.22 dB/km. @ 1550 nm

- Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน  Loose tube

มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

-มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.  เพื่อป้องกันความชื้น

-มี Armor เป็น Corrugated Steel tape เพื่อป้องกันการ กระแทกและสัตว์กัดแทะ (เหล็กหุ้มชั้นใน)

-เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ UV-Proof, HDPE  ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มม. เพื่อป้องกัน

รังสี UV และทนต่อสภาพแวดล้อม

-มีลวดสลิงทำด้วยวัสดุ Galvanize Steel  ขนาด  7 x 0.53  มม. (1.6มม.)  เพื่อรับแรงดึง

- สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้งไม่น้อยกว่า -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 40°C  ถึง  75°C

-สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร

-สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ 1,500 N และสามารถทนแรงกดทับได้ 4,400 N/10cm

-มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน 20 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า

-มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย

-มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

10  ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร  จำนวน 10 ชุด

- เป็นตู้โลหะที่ผลิตจากวัสดุ ที่เป็นเหล็กชนิด EG (Electro gavanized)แบบมีหลังคา

- ติดตั้งพัดลมไม่น้อยกว่า  1  ตัว

- ติดตั้งแผงปลั๊กไฟชนิดโลหะ

11. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ  Fiber Optic to UTP (Media Convertor) 10/100/1000	จำนวน  7  ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

-เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย  UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย  Fiber Optic ชนิด Singlemode ได้

-เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3  และ  IEEE802.3u

-มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100  Base TX  ที่ใช้กับหัวต่อ RJ 45  จำนวน  1 พอร์ต  เป็น  Nway  Auto-negotiation

-มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ  Fiber optic ที่มีคุณสมบัติเป็น  100  Base FX ที่ใช้กับหัวต่อ  SC จำนวน  1  พอร์ต  เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ  Fiber Optic ชนิด Singlemode ได้ระยะไม่น้อยกว่า

30  Km

-มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน  PWR,100, TX  LNK/ACT, FX  LNK/ACT

-สามารถใช้งานที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าย่านอุณภูมิ  0 องศาเซลเซียล  ถึง  50 องศาเซลเซียล  และความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่าย่านที่  10 % ถึง  80%

-ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC part 15 of Class A & CE  (ตามมาตรฐาน UL)

-มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย  1  ปี  และจะต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยที่ได้รับรอง  ISO 9001:2008